土壌試料採取要領

１　要　　　　旨

平成３年度から毎年度実施をしている、旧最終処分場の埋立物による土壌への影響

を調査する土壌分析用試料を、ボーリングにより採取するものである。

２　業 務 内 容

試料採取地点

・土浦市白鳥町地内　土浦市一般廃棄物最終処分場内（旧処分場）

・別紙位置図（ＮＯ．５　ＮＯ．１５－１　ＮＯ．１５－２）計３地点

（前年度と同一地点）

３　試 料 採 取

試料は、廃棄物層と土壌の境界部における土壌側の試料をボーリングにより採取

する。

なお、境界部の判断は委託者立会いのもと、埋立状況及びボーリング業者の総合

的判断に基づくものとする。

採取地点及び深度

・採取地点　　　３ケ所（別紙位置図参照）

１　ＮＯ．　５

２　ＮＯ．１５－１

３　ＮＯ．１５－２

・深　　度　約３ｍ、約６ｍ、約９ｍ、約１５ｍ及び原地盤との境界部

（１地点あたり５試料採取）

※　廃棄物と土壌の境界点における土壌側の試料を採取

試料採取時記載事項

・採取地点、採取年月日、天候、採取位置及び深さ、試料採取量外観、色相、臭気、

夾雑物

資料調整

・資料は、風乾後２㎜のふるいを通す。

・ふるい上に残った土壌は、再び乳バチでつぶし、ふるい分ける。

・夾雑物は除く。

４　そ　の　他

・完成図書は、Ａ４版で表紙を付け製本し２部提出する。

・完成図書には、資料採取時写真、測定方法、測定結果をまとめて記載する。

・NO．５地点については、過去の経年変化について、取り纏めも併せて行なう。

・なお、詳細については、別途協議するものとする。