土浦市デジタルサイネージチェックリスト

- 次の表に定める地区毎の指針を順守すること。

|  |  | □ A地区 | □ B地区 | □ C地区 | 記載欄 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光 | 昼間 (日の出～日の入) | 3,000 cd/㎡以下 | 3,000 cd/㎡以下 | 3,000 cd/㎡以下 | cd/㎡ |
|  | 夜間 (日の入～0時) | 400(1,000) cd/㎡以下※ | 400(800) cd/㎡以下※ | 400 cd/㎡以下 | cd/㎡ |
|  | 深夜帯 (0時～日の出) | 状況に応じ夜間よりも周辺環境に配慮した輝度 |  | 完全消灯 | cd/㎡ |
|  | 上方光束 | - | 必要に応じ庇やカバーなどの 適切な遮蔽物の下部に設置 |  |  |
| 色 |  | - | 高彩度を控える | 高彩度を控える（アースカラー推奨） |  |
| 動 き |  | - | - | 静止画の切替（切替間隔10秒） |  |
| 位 置 |  | - | 高さ9ｍ以下 | 高さ3ｍ以下 |  |
| 音 |  | 65dB以下かつ 6～22時のみ | 出力不可 | 出力不可 |  |

※設置場所から30m離れた地点から表示面を視認した際に、２つ以上の辺に屋外広告物以外の光源又は光の反射が接する場合は、（）内の輝度まで緩和

- 歩行者の目線の高さと同じ高さ（地表面から1～2m程度）にLEDを使用した表示面を配置する場合は、表に示す基準値以上に輝度に配慮すること。

- 反射・映り込み防止フィルム等を活用することにより、画面を見やすくするとともに、明るさを抑えること。

- フリッカー（ちらつき）を抑制するため、リフレッシュレート（垂直同期周波数）の高い表示機器を使用するか、フレームレート（コマ数）とリフレッシュレートを合わせること。

- 適切なコントラストにより視認性を確保すること。

- 信号機付近では信号機の光に類似した色を使用しないこと。

- うずまき模様、細かい縞模様、同心円等、錯覚を引き起こすような規則的なパターン模様が大部分を占める表示は避けること。

- 自立型の場合、筐体自体についても周辺の建築物ファサードや景観との調和を図った色彩や形態とすること。

- 映像や光の点滅は、１秒間に３回を超える使用を避け、かつ１秒間中の輝度変化を20%以下に抑えること。加えて、これを連続して2秒を超えて行わないこと。

- 点滅が同時に起こる面積が画面の４分の１を超えないこと。

- 鮮やかな赤色の点滅は特に慎重に扱うこと。

- 極端に長いストーリーやクイズ等、受け手の注目を過度に集める表現を避けること。

- サブリミナル効果等の通常感知しえない方法による表現を避けること。

- 道路から信号機や道路標識を視認する際に表示面が重なる等、交通安全を阻害するものとならないよう設置位置及び表示面の向き・角度に配慮すること。

- 特に交差点においては、右折レーンの進行方向に正対する位置に表示面を向けないこと。

- 水面（湖面や川面など）に近接して設置する場合は、夜間、水面に表示面の光が反射しないように配慮すること。

- 歴史的風致形成建造物に近接して設置する場合は、設置場所や設置方法について周辺環境に合わせること。

- デジタルサイネージの設置に際しては、各指針を踏まえ、茨城県警察土浦警察署交通課に対し事前の協議を行うこと。

協議日：　　　　年　　　月　　　日

担当者：

意見：

- 光や色等、デジタルサイネージについて近隣等から苦情があった場合には、設置者・管理者において誠実に対応すること。

- 災害発生時における被災状況や避難誘導情報、防災関連情報等の緊急性の高い内容を公益のため表示する場合、その表示内容に限っては、本ガイドラインに示す指針に準拠することを要しない。